№____________SUYAK ILIK PUNKTATI TAHLILI

YOʻRIQNOMASI

(№ 085 raqamli x/sh.)

Bu yoʻriqnoma laboratoriya xodimlari, shifokor-gematologlar yoki tibbiy o‘quvchilar uchun amaliy tahlil varaqasini to‘g‘ri to‘ldirishda yordam beradi.

Suyak iligida qon hosil qiluvchi hujayralarning nisbati, yetilish darajasi va miqdorini aniqlash.
Ushbu tahlil qon kasalliklari (leukemiya, anemiya, mielodisplaziya va boshqalar) diagnostikasida muhim ahamiyatga ega.

Tahlil uchun biomaterial olish tartibi

Biomaterial — sternal punktat (ko‘krak suyagi iligi) yoki iliyak (son suyagi) punktati.

Tartib faqat malakali tibbiyot xodimi tomonidan, steril sharoitda amalga oshiriladi.

Qon olingan sana “20___ yil ‘___’ __________” tarzida yoziladi.

Olingan material darhol laboratoriya shishachalariga solinadi va bo‘yoq bilan tayyorlanadi (Römanovski-Gimza usuli).

Umumiy ma’lumotlarni to‘ldirish

Med ID raqami

Bemorning to‘liq F.I.Sh. yoziladi

Bemor yoshi (yillarda)

Tibbiyot muassasasi nomi

Tahlil topshirilgan bo‘lim va xona raqami

Tuman yoki viloyat nomi

Bemorning tibbiy kartasi raqami

Miyelokariotsitlar soni: Qon hosil qiluvchi umumiy hujayralar soni

Megakariotsitlar soni: Trombosit hosil qiluvchi hujayralar soni

Hujayra elementlarini kiritish tartibi

Jadvaldagi ustunlarda har bir hujayra turi uchun “Me’yor” va “Natija” ustunlari mavjud.

Me’yor — allaqachon blankada ko‘rsatilgan.

Natija — laboratoriya tomonidan hisoblangan foiz yoki son qiymati yoziladi.

Agar hujayra turi topilmagan bo‘lsa, “0” yoki “aniqlanmadi” deb yoziladi.

“Xulosa” satrida quyidagilar qisqacha yoziladi:

Suyak iligi holati (normotsellyulyar, gipo- yoki gipertsellulyar).

Eritroid, miyeloid yoki megakariotsitar qator faoliyati.

Patologik blastlar yoki displastik o‘zgarishlar mavjudligi.